# ANALISA DARAH LISIS TERHADAP NILAI TROMBOSIT DENGAN MENGGUNAKAN METODE ELEKTRICAL IMPEDANCE

Zulfikar Husni Faruq1*

1Laboratorium Hematologi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang

| Info Artikel |  | Abstrak |
| --- | --- | --- |
| Diterima Direvisi Disetujui Tersedia Online |  | Darah lisis merupakan faktor yang pra analitik yang paling banyak terjadi di lapangan yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihati tingkatan lisis darah terhadap nilai trombosit dengan menggunakan metode Electrical impedance. Sampel menggunakan darah EDTA dari 10 orang mahasiswa yang masing masing dilisiskan berdasarkan katagori normal, ringan, sedang dan berat. Hasil diketahui terdapat perbedaan antara masing masing katagori darah. diketahui bahwa semakin banyak darah yang lisis terdapat pengingkatan jumlah trombosit. Peningkatan trombosit disebabkan karena lisisnya sel darah sehingga pertikel partikel darah yang hancur akan terbaca pada metode Electrical impedance sebagai trombosit. |
| Keywords: |  |  |
| Darah Lisis, Nilai Trombosit, Electrical impedance |  |  |

# Pendahuluan

Darah lengkap merupakan pemeriksaan yang paling banyak dilakukan  laboratorium. Pemeriksaan darah lengkap biasanya digunakan sebagai deteksi awal dalam mendiagnosa penyakit atau sebagai monitoring kondisi pasien (George-Gay and Parker, 2003). Pentingnya peran tersebut sehingga membutuhkan kecepatan dan keakuratan dalam pemeriksaan darah lengkap.

Hematology analyzer merupakan alat untuk pemeriksaan darah lengkap yang memiliki kecepatan dan tingkat keakuratan yang cukup baik. Alat ini dapat mengurangi waktu pemeriksaan dari 30 menit menggunakan metode manual menjadi 15 detik dan dapat mengurangi kesalahan (Maciel, Comar and Beltrame, 2014). Prinsip kerja dari alat tersebut salah satunya menggunakan Electrical impedance yaitu sel darah digunakan sebagai penghambat arus listrik, hambatan yang semakin besar berbanding lurus dengan ukuran sel.(Turgeon and Turgeon, 1999)

Pada beberapa sel yang abnormal (baik itu sel berukuran besar, kecil ataupun sel yang hancur atau lisis), hematology analyzer  tidak mampu membacanya dengan baik sehingga memungkinkan kenaikan dibeberapa parameter pemeriksaan darah lengkap.(Dewi and Durachim, 2014)

Darah lisis atau disebut dengan hemolisis merupakan hancurnya sel darah disebabkan karena preparasi sampel yang salah.(Dasgupta and Sepulveda, 2013) Darah yang lisis atau hancur tersebut menjadi partikel kecil sehingga terbaca pada hematology analyzer sebagai trombosit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai trombosit berdasarkan tingkatan hemolisis.

# Bahan dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan jumlah sampel darah sebanyak 10 orang mahasiswa D4 Analis Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang. Prosedur darah yang dilisiskan mengikuti penelitian Dewi dan Durachim (2014) dimana darah akan dilisiskan secara bertingkat dengan penambahan NaCl masing masing dengan konsentrasi 0,21% (lisis berat), 0,43% (lisis sedang), 0,64% (lisis ringan), dan NaCl fisiologis 0,85% (Normal) sebanyak 0,2 ml dengan penambahan darah K2EDTA sebanyak 0,5 ml. Darah yang sudah dilisiskan secara berturut turut diperiksa menggunakan alat Hematology Analyzer Mindray BC 2600 sebagai alat yang mewakili metode Electrical impedance. Data yang akan dihasilkan kemudian diuji secara statistik menggunakan uji one way ANOVA.

# Hasil

Pada pengujian sampel didapatkan diskripsi sampel pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Deskripsi Sampel

| Lisis | Rata rata | Standar Deviasi |
| --- | --- | --- |
| Normal | 177,90 | 47,07 |
| Lisis Ringan (0,64%) | 193,90 | 43,24 |
| Lisis Sedang (0,43%) | 224,70 | 41,07 |
| Lisis Berat (0,21%) | 265,20 | 40,96 |

Pada uji one way anova didapatkan nilai F sebesar 7,937 dengan diketahui F tabel sebesar 2,866 dengan tingkat signifikansi < 0,05.

# Diskusi

Pada penelitian ini pada tabel 1 sudah tampak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara nilai rata rata trombosit. Hasil yang didapatkan meningkat seiring dengan konsentrasi NaCl yang diberikan.

Peningkatan tersebut disebabkan karena sel sel darah yang lisis. Lisisnya sel darah merah disebabkan karena semakin kecilnya konsentrasi NaCl sehingga akan terjadi perbedaan tingkat osmotik yang membuat cairan masuk kedalam sel darah dan akhirnya pecah. Pecahnya sel tersebut membentuk suatu partikel partikel kecil yang membuat  pembacaan menggunakan metode electrical impedance akan memberikan hambatan listrik yang hampir sama dengan trombosit. Persamaan hambatan tersebut membuat partikel eritrosit yang pecah terbaca menjadi trombosit.

Pada Darah lisis rata rata kenaikan yang trombosit dari ringan, sedang hingga berat berturut turut 16%, 46,6%, dan 86%. Peningakatan yang cukup besar pada hitung jumlah trombosit dapat mempengaruhi hasil keputusan klinis (Clinical Decision) terutama penyakit yang monitoringnya didasarkan pada trombosit. Pada pasien malaria, buruknya preparasi sampel yang menyebabkan darah hemolisis menyebabkan partikel lisis sel darah terbaca sebagai trombosit disaat mulai hilangnya trombosit.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktian bahwa terdapat perbedaan antara darah lisis dan darah yang normal.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada pihak Universitas Muhammadiyah Semarang dan Laboratorium Hematologi, Jurusan Analis Kesehatan yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitin

Referensi

Dasgupta, A. and Sepulveda, J. L. (2013) Accurate Results in the Clinical Laboratory: A Guide to Error Detection and Correction. doi: 10.1016/C2011-0-04380-6.

Dewi, D. C. and Durachim, A. (2014) ‘Analysis of Blood Sample Lysis Rate on Hemoglobin Examination Results Using Rayto Rt . 7600 Auto Hematology Analyzer’, 50(4), pp. 262–264.

George-Gay, B. and Parker, K. (2003) ‘Understanding the complete blood count with differential.’, Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses. Elsevier, 18(2), pp. 96-114–7. doi: 10.1053/jpan.2003.50013.

Maciel, T. E. S., Comar, S. R. and Beltrame, M. P. (2014) ‘Performance evaluation of the Sysmex® XE-2100D automated hematology analyzer’, Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, 50(1), pp. 26–35. doi: 10.1590/S1676-24442014000100004.

Turgeon, M. L. and Turgeon, M. L. (1999) Clinical hematology: Theory and procedures, Third edition, Clinical hematology: Theory and procedures, Third edition. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.