ALAT BANTU SISTEM PENDINGINAN PADA ENGINE

Taufiq Hidayat1), Andi Prasetyo2), Sutrisno3)

ABSTRAK

Guna menjaga suhu msein pada rentang 80oC-90oC maka keberadaan sistem pendinginan paksa yang di sebuah mesin otomotif sangatlah mutlak. Komponen komponen yang ada pada sistem pendinginan adalah thermostat, radiator, kipas, sensor dan pumpa air centrifugal. Baik buruknya pendinginan dipengaruhi oleh kipas dan kondisi radiator. Permasalahan utama muncul manakala kondisi radiator kator. Bebarapa solusi yang bisa ditawarkan adalah pembersihan kerak, pemakaian coolant radiator dan inovasi saluran.  Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendinginan atau radiator adalah pemanfaatan saluran bersirip yang diletakkan di saluran pra radiator. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas perubahan suhu kerja  mesin yang dipasang alat bantu pendingin. Metode yang dipergunakan untuk melakukan penelitian adalah penggunaan alat bantu berbahan logam dan aluminium dengan jumlah sirip yang divariasakan (enam dan sebelas). Bentuk alat bantu tersebut adalah selongsong//pipa dengan sirip siirip yang divariasikan bahan dan jumlahnya. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kemanfaatan penggunaan sirip. Berbahan logam jumlah sirip  11 penurunannya sebesar 6.7% sedangkan jumlah sirip 6 penurunannya mencapai 6.3%. Pada penggunaan bahan dari aluminium dengan jumlah sirip 11 menunjukkan penurunan sebesar 12.5% sedangkan jumlah sirip 6 sebesar 6.3%. Sedangkan pengaruhnya terhadap radiator dalam proses pendinginan. Pada  bahan logam sirip 11 penurunannya mencapai 22.2 % pada 1250 rpm, pada sirip yang berjumlah 6 penurunannya mencapai 22.2% pada puran mesin 1250 rpm. Pada pemakaian sirip berbahan non logam (aluminium) jumlah sirip 11 penurunannya mencapai 29.4% pada putaran mesin 2000 rpm sedangkan pada jumlah sirip 6 mencapai 27.4%. pada 1750 rpm.

Kata kunci: Suhu mesin, pipa bersirip, rpm

In order to maintain the temperature of the engine in the range of 80oC-90oC, the existence of a forced cooling system in an automotive engine is absolutely essential. Existing components in the cooling system are thermostats, radiators, fans, sensors and centrifugal water pumps. 	Good or bad cooling is influenced by the fan and radiator conditions. The main problem arises when the radiator conditions are dirty. Some of the solutions that can be offered are scale removal, the use of coolant radiators and channel innovation. One effort to improve the quality of cooling or radiators is the use of finned ducts which are placed in the pre radiator ducts. The purpose of this research is to determine the effectiveness of changes in the working temperature of the engine mounted cooling aids. The method used to conduct research is the use of metal and aluminum aids with the number of fins that are varied (six and eleven). The shape of the tool is a tube / pipe with fin fins that vary material and amount. The results of this study are the benefits of using fins. Made of metal the number of fins 11 decreased by 6.7% while the number of fins 6 decreased by 6.3%. the use of aluminum material with fin number 11 showed a decrease of 12.5% ​​while the number of fin 6 was 6.3%. The use of aluminum material with fin number 11 showed a decrease of 12.5% ​​while the number of fin 6 was 6.3%. While the effect on the radiator in the cooling process. On fin metal 11 the reduction was 22.2% at 1250 rpm, while on fins totaling 6 the decrease was 22.2% at 1250 rpm engine pitch. In the use of non-metal fins (aluminum) the number of fins 11 decreased by 29.4% at 2000 rpm engine speed while the number of fins 6 reached 27.4%. at 1750 rpm.

Keywords: Engine temperature, finned pipe, rpm

PENDAHULUAN

Heat balance adalah kesetimbangan panas akibat rugi rugi panas yang terjadi pada engine. Adapun rugi rugi panas tersebut adalah friction loss (6%), pumping loss (3%), cooling loss (32%),  exhaust gass loss (34%), sedangkan  effective work (25%), (Helmi, 2012).  Sistem pendinginan dalam engin otomotif termasuk dalam sistem pendinginan paksa. Sistem pendinginan paksa adalah sistem pendinginan yang memanfaatkan pompa air untuk mensirkulasikan air dari mesin, radiator, pompa, mesin. (Maleev, 1975). Keberadaan sistem pendinginan adalah bertujuan untuk menjaga mesin tidak terjadi over heating. Suhu mesin normal sebesar 80oC-90oC (Stiawan. dkk, 2015).

Radiator adalah komponen/alat yang ada di sebuah mesin otomotif dengan fungsi sebagai tempat terjadinya pelepasan panas. Radiator dilengkapi kipas yang dihubungkan langsung dengan crank shaft tetapi ada juga yang bekerja berdasarkan listrik (sensor panas). Akibat proses pendinginan, suhu mesin dalam kondisi normal akan berada pada range 80oC-90oC. Suhu mesin yang terlalu tinggi dan rendah akan berdampak pada proses pembakaran dan pada akhirnya berdampak pada pola pemakaian bahan bakar.

Konstruksi radiator berupa selonsong pipa dilengkapi dengan  sirip. Keberadaan sirip pada radiator sangat vital baik dari ukuran, bentuk maupun bahannya. Beberapa kajian penggunaan sirip dengan tujuan untuk proses perpindahan panas dengan mempergunakan tipe sirip radial (rectangular profile) dilakukan oleh Abbas (2015) dengan tema efek tinggi sirip terhadap proses perpindahan panas konveksi. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dengan naiknya tinggi sirip dari 10 mm ke 45 mm  koefisien konveksi turun 44% dan perbedaan suhu turun 41%.  Sementara modifikasi bentuk profil sirip yang berupa persegi panjang dilakukan oleh Safayet (2015), dengan menggunakan pendekatan FEM, dapat disimpulkan pemakain soft ware FEM untuk mendesain sirip persegi panjang mampu didesain dengan mudah dan pemilihan bahan mampu dipilih dengan mudah pula. Naiknya nilai konduktifitas bahan meningkatkan pula pendistribusian suhu. Penggunaan soft ware untuk melihat efektifitas heat transver dapat pula dilakukan dengan mempergunakan ANSYS 14.0 pada sirip yang berbentuk persegi panjang berjajar mempunyai prosesntase kesalahan dantara eksperimen dan perhitungan berkisar antara 5%-9%..(Salunke, et all, 2019).

Salah satu pengaruh aliran udara yang menerpa radiator dapat dihitung berdasarkan metode trial and error dan hasilnya menyatakan bahwa heat transver ada radiator dapat dihitung dengan berdasarkan faktor colburn dan pressure drop. Pendistribusian udara ke radiator mampu lebih baik 50%. (Saidi, et all, 2006).  Pengaruh dari proses pendinginan berdampak pada besaran suhu air. Penggunaan bahan bakar campuran etanol dan butanol mampu menghasilkan suhu mesin antara 50oC-90oC, suhu mesin da[at mempengaruhi terhadap hasil gas buang khususnya CO2. (Hossain, et all, 2017).

Usaha lain agar proses pendinginan berjalan baik dapat pula dilakukan dengan penggunaan kipas elektrik dan penambahan air radiator dengan coolant radiator. Ada pengaruh peningkatan kualitas pendinginan dengan gas buang terjadi penurunan NOx, CO dan HC. (Marco, et all, 2012). Efektifitas proses pendingianan mampu dilakukan dengan jumlah campuran antara air radiator dengan coolant radiator. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pemakaian bahan bakar dan perbandingan yang yang paling tepat adalah air radiator 50% dan coolant radiator 50%.  (Ian, dkk.)

METODOLOGI

Dalam penelitian ini alat sebagai varibel bebasnya adalah:

8

60

32

25              80                   25                                                 60

130

Gambar 1. Konstrulsi alat bantu dengan 11 sirip

16

60                                                                       60

32

25                 80                 25                                                 60

130

Gambar 2. Konstrulsi alat bantu dengan 6 sirip

Gambar 3. Penempatan alat bantu pendingin

Diskripsi pelaksanaan penelitian dapat dijelaskan dengan specifikasi penggunaan bahan penelitian dan titik titik penganbilan suhu adalah seperti tampak pada tabel 1 dan 2. Alat ukur yang dipergunakan adalah thermo couple.

Tabel 1. Specifikasi bahan penelitian

| Jumlah sirip | Bahan | Spec sirip |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukuran sirip mm | Silinder mm |  | Jarak siirip mm |
| Sirip 11 | Sirip: Steinless steel dan aluminium | 60x60x0.25 | Ø 32 | L 130 | 8 |
| Sirip 6 |  |  |  |  | 16 |

Tabel 2. Titik titik tempat pengambilan data

| T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- |
| Saluran masuk alat | Sa;uran masuk radiator | Saluran output radiator |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Engine L300 bensin

Sistem pendinginan pada engine atau pada mesin pembakaran dalam pada umumnya adalah pendinginan sirkulasi paksa yaitu pendinginan yang mempergunakan pompa air sentrifugal sebagai alat untuk mensirkulasikan air. Engine yang dpergunakan dalam penelitian ini adalah engine stand bensin L 300 bensin. Adapun specifikasi dari engine L300 adalah:

Tabel 3. Specifikasi mitsubishi colt L300, bensin

| Jenis | : | Pick up |
| --- | --- | --- |
| Engine | : | G33Satum SOHC 1400cc |
| Bore x stroke | : | 74.5 mm x 86 mm (4G33 1400cc) |
| Sistem bahan bakar | : | Karburator |
| Transmisi | : | Manual 5 speed |

Bahan sirip adalah stainless steels dan aluminium sedangkan selongsongnya adalah stainless steels. Properties bahan stainless steels dan aluminium dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Konduktivitas termal bahan

| Bahan |  | K (W/moK) |
| --- | --- | --- |
| Aluminium | : | 237 |
| Baja stainless | : | 14 |
| Besi | : | 79.5 |
| Emas | : | 314 |
| Intan | : | 2000 |
| Tembaga | : | 390 |
| Kuningan |  | 151 |

Tujuan dari pemasangan sirip adalah perluasan area pendingin. Sirip  dengan jumlah sirip 6 adalah sebesar 16776.96 mm2 dan sirip dengan jumlah 11 sebesar 30757.76 mm2. Hasil pengambilan data mesin tanpa sirip (standart) dari putaran 800 rpm-2250 rpm menunjukkan hasil suhu nesin sebesar 80oC-90oC. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan (Toyota), sementara kisaran suhu out put radiator berkiar 70oC-75oC. Kondisi mesin L300 ini masuk golongan normal.

Gambar 4. Prosentase efektifitas sirip terhadap rpm

Efektifitas pemakaian saluran/pipa bersirip

Pada gambar 4, penggunaan saluran/pipa bersirip menunjukkan efektifitasnya. Adanya penurunan suhu air yang berkisar 2oC-5oC. Pemakaian sirip berbahan dari logam dengan jumlah sirip 11 penurunannya sebesar 6.7% sedangkan jumlah sirip 6 penurunannya mencapai 6.3%. pada penggunaan bahan dari aluminium dengan jumlah sirip 11 menunjukkan penurunan sebesar 12.5% sedangkan jumlah sirip 6 sebesar 6.3%.  Hasil tersebut menunjukkan dengan perluasan area pendinginan terjadi penurunan suhu, jumlah sirip juga mempengaruhu. Sementara bahan sirip menunjukkan bahwa pemakaian aluminium lebih baik hal ini sesuai dengan nilai konduktivitas aluminium yang lebih tinggi dibandingkan logam. (Mayank, et all. 2017)

Gambar 5. Prosentase penurunan suhu pada mesin terhadap rpm

Efektifitas pemakaian saluran bersirip dibandingkan standart

Pada penggunaan saluran bersirip yang berbahan logam (steinles steel) dan non logam (aluminium) menunjukkan fungsi sebagai media pendingin, hal ini tampak pada gambar 5. Pada  bahan logam sirip 11 pwnurunannya mencapai 22.2 % pada 1250 rpm, pada sirip yang berjumlah 6 penurunannya mencapai 22.2% pada puran mesin 1250 rpm. Pada pemakaian sirip berbahan non logam (aluminium) jumlah sirip 11 penurunannya mencapai 29.4% pada putaran mesin 2000 rpm sedangkan pada jumlah sirip 6 mencapai 27.4%. pada 1750 rpm.  Pada putaran mesin 2000 rpm penggunaan saluran bersirip dari logam  dengan jumlah sirip 11 mengalami penurunan sebesar 15.3% dan pada sirip berjumlah 6 penurunanya sebesar 17.6%. Pada sirip berbahan non logam (aluminium) pada jumlah sirip 11 didapat besaran 29.4% penurunannya, sedangkan jumlah sirip 6 mengalami penurunan sebesar 17.5%. Terjadinya fenomena bahwa penurunan suhu dengan sirip berbahan logam pada jumlah sirip 6 lebih besar dibandingkan jumlah sirip 11. Kondisi ini disebabkan oleh faktor luar dimana adanya proses pendinginan terhadap sirip dan mesin oleh hembusan angin dari alam. Variabel luar yang berupa hembusan angin tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

- Semakin jumlah sirip meningkat maka luas bidang untuk perpindahan panas semakin luas pula dan jumlah pelepasan kalor juga meningkat. .

- Pemakaian bahan juga mampu mempengaruhi pelepasan kalor, semakin besar konduktifitas bahan maka proses penurunan suhu juga akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Jassem Jubear and Ali A. F. Al- Hamadani. 2015. The Effect Of Fin Height On Free Convection Heat Transfer From Rectangular Fin Array. International Journal of Recent Scientific Research Research. Vol. 6, Issue, 7, pp.5318-5323, July, 2015. ISSN: 0976-3031.

Abul K. Hossain, David I. Smith, Philip A. Davies. 2017. Effects of Engine Cooling Water Temperature on Performance and Emission Characteristics of a Compression Ignition Engine Operated with Biofuel Blend. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Volume 5, Issue 1, pp 46-57

Heywood, Jhon B. 1988. Internal Combustion Engine Fundamentals,  McGraw Hill Book Company

Ian Antoni, Nely Ana Mufarida, Sihmanto. Analisis Perpindahan Panas dan Pemakaian Bahan Bakar Terhadap Variasi CAMPURAN Radiator Coolant dan Air. Universitas Muhammadiah Jember

MD. Safayet Hossain, Muhammad Ferdous Raiyan, Samantha Sayeed, J. U. Ahamed. 2015.  Analysis of Thermal Characteristics of Flared and Rectangular Fin Profiles by Using Finite Element Method. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 12, Issue 5 Ver. II (Sep. - Oct. 2015), PP 58-67

Marco Antonio Iskandar, Alberto Adade Filho. 2012. Design and Analysis of a Cooling Control System of a Diesel Engine, to Reduce Emissions and Fuel Consumption. ABCM Symposium Series in Mechatronics - Vol. 5

Mayank Jain, Mahendra Sankhala, Kanhaiya Patidar, Lokesh Aurangabadkar.2017. Heat Transfer Analysis and Optimization of Fins by Variation in Geometry. International Journal of Mechanical And Production Engineering, ISSN: 2320-2092, Volume- 5, Issue-7, Jul.-2017

M. H. Saidi, A. A. Mozafari, A. R. Esmaeili Sany, J. Neyestani. 2006. Experimental Study of Thermal Performance and Pressure Drop in Compact Heat Exchanger Installed in Automotive. Proceedings of ICES2006 ASME Internal Combustion Engine Division 2006 Spring Technical Conference May 8-10, 2006, Aachen, Germany

MD. Safayet Hossain, Muhammad Ferdous Raiyan, Samantha Sayeed, J. U. Ahamed. 2015.  Analysis of Thermal Characteristics of Flared and Rectangular Fin Profiles by Using Finite Element Method. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 12, Issue 5 Ver. II (Sep. - Oct. 2015), PP 58-67

Stiawan, Kholis Nur dan Arsana, I Made. 2015. Pengaruh Temperatur Fluida Masuk Terhadap Kapasitas Oil Cooler pada Sistem Pelumasan Sepeda Motor Suzuki Satria 150 CC. Surabaya. Jurnal Teknik Mesin. Vol. 4, No 1 ,P.1-8.

N.P. Salunke, I.N. Wankhede. 2019. Heat transfer coefficient Enhancement in natural convection From horizontal rectangular fin Arrays with perforations. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 10, Issue 01, January 2019, pp. 306–315, Article ID: IJMET_10_01_031

V.L.Maleev. 1975. Internal Combustion Engines. McGraw-Hill Book Company

https://helmidadang.wordpress.com/2012/12/30/distribusi-energi-pembakaran-untuk-pendinginan/

Penulis:

TAUFIQ HIDAYAT

Program Studi Teknik Mesin

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Email: viqdmangan@yahoo.co.id

ANDI PRASETYO

Program Studi Teknik Mesin

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Email: andiprast80@gmail.com

SUTRISNO

Program Studi Teknik Mesin

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Email: trisnowmech_79@yahoo.co.id